# Anexo II

# Requisitos das Medidas e Despesas Elegíveis em Eficiência Energética e Energias Renováveis, por Tipologia de Operação

| Requisitos das medidas | Despesas Elegíveis |
| --- | --- |
| 3.1.1 Intervenções que visem o aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos da administração regional e local (tipologia de operação: ponto 3.1.1 do Aviso) |  |
| - Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore. Requisitos: No caso de sistemas de isolamento térmico de paredes pelo exterior (ETICS) o mesmo deverá cumprir com a aprovação técnica europeia (European Technical Approval - ETA). No caso de isolamento térmico de pavimentos e coberturas (EPS e XPS) devem ser cumpridas as normas CEN e a marcação CE. | - Aquisição e respetiva colocação de isolamento térmico (ex: poliestireno expandido, extrudido, lã mineral, cortiça ou outro) em fachadas, paredes, pavimentos, caixa de estores e preenchimento da caixa-de-ar de paredes duplas; - Acabamento (pintura, reboco, entre outros) relativo à instalação deste tipo de isolamento (por exemplo, em fachadas), na medida em que esse acabamento resulte da aplicação do isolamento. Exemplos: A – É colocado isolamento na fachada, sendo necessário posteriormente rebocar e pintar ou revestir a fachada – despesa elegível. B – É colocado isolamento a preencher a caixa-de-ar de uma parede dupla – acabamento exterior não é despesa elegível. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo V do Aviso: - “Envolvente opaca”. |
| - Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição de caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho energético, e respetivos dispositivos de sombreamento. Requisitos: As janelas a instalar devem estar de acordo com Regulamento dos Produtos da Construção (RPC) e evidenciar marcação CE. Para além disso devem possuir classe energética A de acordo com o Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos. As fachadas envidraçadas que não possuam elementos de sombreamento devem cumprir com o requisitos de fator solar previsto na legislação aplicável | Aquisição e respetiva instalação de: - Caixilharia de alumínio com corte térmico; - Caixilharia de PVC ou madeira, ou de PVC/alumínio forrada a madeira; - Vãos duplos de caixilharia; - Outros tipos de caixilharia que conduzam ao cumprimento dos requisitos mínimos de desempenho aplicáveis; Nota: na especificação de caixilharias devem ser avaliadas as condições de ventilação do edifício ou fração e, se necessário, utilizar estes elementos para incorporar eventuais dispositivos de admissão de ar - Dispositivos de sombreamento – palas, platibandas, estores, sistemas dinâmicos de sombreamento, fachadas agrafadas entre outras soluções que permitam um aumento na eficiência energética por melhoria das condições interiores no edifício ou fração. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo V do Aviso: “Envolvente envidraçada”. |
| - Iluminação interior e intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes por sistemas de elevada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que visem aumentar a sua eficiência energética, nomeadamente integração de água quente solar, incorporação de microgeração, sistemas de iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) Requisitos: A intervenção deverá cumprir com os requisitos de eficiência previstos na legislação aplicável, nomeadamente: . os Sistemas de ar condicionado, os de preparação de AQS e os de Iluminação. Projeto de execução dos sistemas a instalar Nos casos dos sistemas de aquecimento a instalar (esquentadores de condensação, caldeira de condensação, bombas de calor) devem possuir classe energética mínima igual a A. Nos casos de equipamentos de iluminação interior a instalar devem possuir classe energética mínima igual a A. | - Aquisição e instalação de equipamentos de iluminação interior; - Lâmpadas; - Intervenções em sistemas de produção de águas quentes sanitárias (AQS) ou outros sistemas técnicos já existentes, com o objetivo da sua otimização em termos de eficiência energética; - Substituição (aquisição e instalação) de sistema AQS por outro novo, mais eficiente – por exemplo, num edifício devoluto que já apresente algum tipo de sistema de AQS, ainda que esteja devoluto, é elegível a colocação de um novo, mais eficiente; - Inclui a aquisição e instalação de esquentadores, caldeiras, termoacumuladores, bombas de calor, entre outros, e canalizações (neste último caso, apenas aquelas que integram o sistema de AQS, ou seja, as destinadas à distribuição de água quente); - Nos outros sistemas técnicos, incluem-se os sistemas de climatização (ar condicionado, sistemas de aquecimento central, entre outros) e de sistemas de ventilação pontual em casas de banho, mas atendendo sempre à necessidade de substituição de um sistema previamente existente por outro de elevada eficiência. Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Aquisição e instalação de sistema de AQS e de outros sistemas técnicos; - Aquisição e instalação de sistemas de ventilação pontual (exaustores) de cozinha; - Intervenções nas redes elétricas. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo V do Aviso: “Aquecimento de águas sanitárias (AQS)”; “AQS e Climatização”; “Sistemas de iluminação”. |
| - Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por forma a contabilizar e gerir os consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando a sua transferência entre períodos tarifários. Requisitos: No caso de sistemas de gestão técnica centralizada de edifícios a intervenção deverá cumprir com os requisitos de eficiência aplicáveis e previstos na legislação aplicável Projeto de execução dos sistemas a instalar | - Aquisição e instalação de equipamentos e sistemas que permitem, do ponto de vista do utilizador, gerir o consumo de energia da fração ou edifício (por ex. Termostatos, relógios programadores de corrente elétrica, reguladores de intensidade de luz). Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Contadores inteligentes e eletrodomésticos que permitam regulação do consumo de energia. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Não. |

| Requisitos das medidas | Despesas Elegíveis |
| --- | --- |
| 3.1.2 Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da administração regional e local para autoconsumo desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética (tipologia de operação: ponto 3.1.2 do Aviso) |  |
| - Instalação de painéis solares térmicos e sistemas a biomassa para águas quentes sanitárias (AQS) e/ou aquecimento, bombas de calor exclusivamente para AQS, bem como bombas de calor para AQS e climatização; Requisitos: A intervenção deverá cumprir com os requisitos de eficiência da legislação aplicável. Os sistemas solares térmicos a instalar devem possuir Solar Keymark ou a marcação CE. A classe energética A de acordo com a Sistema de Etiquetagem Label Pack A+: http://www.label-pack-a-plus.eu/Portugal/ Apenas para instalações de sistemas solares térmicos com área de captação superior a 20m2. | - Aquisição e instalação de painéis solares térmicos em coberturas, fachadas ou logradouros e sistemas a biomassa, destinados ao aquecimento das águas sanitárias e/ou aquecimento; - Aquisição e instalação de bombas de calor exclusivamente para AQS, bem como bombas de calor para AQS e climatização. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo V do Aviso: “Aquecimento de águas sanitárias (AQS)”. |
| - Instalação de sistemas de produção de eletricidade para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. Requisitos: A intervenção deverá cumprir com os requisitos do Decreto-Lei n.º 153/2014 de 20 de outubro; Painéis/sistemas com certificado Solar Keymark (quando aplicável) Projeto de execução dos sistemas a instalar | - Aquisição e instalação de unidades de produção para autoconsumo baseadas em tecnologias de produção renováveis, a instalar na cobertura, fachada, interior ou logradouro do edifício, que permitam uma associação a cada fração do edifício (se aplicável), bem como às partes comuns, permitindo o consumo de energia em cada uma dessas partes do edifício. Exemplos: Painéis fotovoltaicos, aerogeradores, entre outros sistemas e equipamentos de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. A despesa elegível com investimento em produção de energia elétrica para autoconsumo a partir de fontes de energias renováveis está limitada a 30% do montante de investimento elegível da candidatura relativo às componentes de eficiência energética. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo V do Aviso: “Sistemas de produção de energia”. |

| Requisitos das medidas | Despesas Elegíveis |
| --- | --- |
| 3.2 Intervenções nos sistemas de iluminação pública, sistemas semafóricos e sistemas de iluminação decorativa, tais como monumentos, jardins, entre outros, com o objetivo de reduzir os consumos de energia, através da instalação de sistemas e tecnologias mais eficientes, assim como pela introdução de sistemas de gestão capazes de potenciar reduções do consumo de energia elétrica associado a estes sistemas. (tipologia de operação: ponto 3.2 do Aviso) |  |
| Requisitos: Iluminação Pública e decorativa: Obedecer aos parâmetros de referência estabelecidos pela DGEG; Cumprir com os requisitos constantes no documento DMA-C71-111/N relativo aparelhos de iluminação elétrica e acessórios (luminárias de iluminação pública: tecnologia LED) estabelecidos pela EDP Distribuição. Semáforos: Conformidade com as normas EN 60598-2-1996/EN 50081-1:92/EN 50082-1:92, na sua versão atual; Cumprimento das Diretivas Comunitárias de baixa tensão (73/23/EEC) e compatibilidade eletromagnética (89/336/EEC) Certificação de acordo com a EN 12368:2006, no que diz respeito a diâmetros de vidros normalizados, intensidade luminosa, distribuição da intensidade luminosa, uniformidade de iluminação, limites máximos para o efeito “fantasma”, cromaticidade, temperatura ambiente e cor. | - Despesas com a aquisição de lâmpadas e luminárias utilizadas na iluminação pública e decorativa, bem como nos sistemas semafóricos; - Aquisição de sistemas de gestão que permitam reduzir o consumo de energia elétrica associado aos sistemas iluminação pública, decorativa e semafóricos; - Despesas com a realização de auditorias e outros estudos energéticos necessárias à realização dos investimentos; - Despesas com a realização de auditorias e outros estudos energéticos que permitam determinar as economias de energia a alcançar. |
|  | Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo) Redes elétricas associadas às instalações de iluminação pública. Custos Padrão por tecnologias aplicáveis Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo V do Aviso: “Iluminação pública, decorativa e semáforos”. |

| Requisitos das medidas | Despesas Elegíveis |
| --- | --- |
| 3.3 Auditorias, diagnósticos e outros trabalhos necessários à realização de investimentos, bem como a avaliação «ex-post» independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento (tipologia de operação: ponto 3.3 do Aviso) |  |
| Elaboração e emissão de certificado energético no âmbito do SCE, devidamente acompanhado do Relatório de Auditoria Energética, que caracterize o cenário de base e detalhe as medidas de eficiência energética que serão tidas em conta no âmbito da candidatura. Requisitos: No âmbito do Sistema de Certificação de Edifícios, nos termos da legislação aplicável | Relativamente à avaliação “ex-ante” |
|  | - Despesas com a atualização do certificado energético. - Despesas com o processo de certificação energética nos casos em que não constitua uma obrigatoriedade legal para os edifícios a intervencionar. Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Despesas com o processo de certificação energética em que tal constitua uma obrigatoriedade legal para os edifícios a intervencionar. |
|  | Relativamente à avaliação “ex-post” |
|  | - Despesas com a atualização do certificado energético para a situação após a conclusão da operação. |
|  | Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Despesas com a atualização do certificado energético em que tal constitua uma obrigatoriedade legal para os edifícios a intervencionar (grande intervenção). |