# Anexo II

# Custos-padrão máximos por tecnologia definidos pela DGEG

Os custos unitários máximos apresentados neste Anexo são sem IVA

CUSTO-PADRÃO

(para efeitos de análise de candidaturas ao Portugal 2020)

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos elementos | Custo unitário máximo (€/m2) | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Envolvente opaca | Aplicação de isolamento térmico contínuo em paredes (ETICS) com EPS 100 | Até 80 mm de isolamento | 41,0 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico contínuo em paredes (ETICS) com EPS 150 | Até 80 mm de isolamento | 44,9 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico no pavimento com EPS 150 | Até 100 mm de isolamento | 13,5 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico na cobertura com EPS 150 | Até 100 mm de isolamento | 13,5 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico na cobertura com lajetas térmicas XPS | Até 100 mm de isolamento | 25,0 | 25 |
| Envolvente envidraçada | Substituição de vãos envidraçados por soluções mais eficientes com caixilharia de PVC | -- | 260,0 | 35 |
|  | Substituição de vãos envidraçados por soluções mais eficientes com caixilharia de alumínio com corte térmico | -- | 380,0 | 35 |
|  | Dispositivos de sombreamento (estore veneziano ou equivalente) | -- | 100,0 | 10 |
|  | Dispositivos de sombreamento (estores de lâminas de cor média) | -- | 70,0 | 10 |

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos equipamentos | Custo unitário máximo (€/equipamento) | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQS e Climatização | Esquentador compacto, ventilado e estanque (adequado para apoio ao solar térmico) | Até 18 litros/min | 450 | 15 |
|  | Esquentador de alta capacidade | Até 27 litros/min | 1400 | 15 |
|  | Termoacumulador elétrico 2 kW | 75 litros | 175 | 20 |
|  | Caldeira mural convencional a gás | Até 35 kW | 1750 | 20 |
|  | Caldeira mural de condensação | Até 30 kW | 2250 | 20 |
|  | Caldeira mural de condensação | Até 45 kW | 3200 | 20 |
|  | Caldeira mural de condensação | Até 65 kW | 4100 | 20 |
|  | Bomba de calor ar-água (unidade exterior/unidade interior) | Até 5 kWe | 3750 | 15 |
|  | Caldeira mural com radiadores constituídos por elementos | 30-65 kW | Custo caldeira + 15€/elemento | 20 |

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Potência instalada | Custo unitário máximo (€/kWp) | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Painéis solares térmicos para produção de AQS | Sistema solar térmico até 12 m2 |  |  |  |
|  | Sistema solar de circulação forçada (kit), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 3 coletores / 6 m2 | 6100 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (kit), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 4 coletores / 8 m2 | 6900 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (peças), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 6 coletores / 12 m2 | 9400 | 15 |
|  | Sistema solar térmico acima de 12 m2 |  |  |  |
|  | Sistema solar de circulação forçada (peças): coletor | 1 coletor de 2 m2 | 1000 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (peças): capacidade adicional do depósito (inclui aumento de capacidade do vaso de expansão e do grupo de circulação) | +500 litros | 3000 | 15 |
| Sistemas de produção de energia elétrica | Módulos fotovoltaicos com estrutura e inversor | Até 1,5 kWp | 2000 | 25 |
|  | Sistema Solar fotovoltaico | Mais de 1,5 a 20 kWp | 1700 | 25 |
|  | Sistema Solar fotovoltaico | Mais de 20 kWp | 1400 | 25 |

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Potência instalada | Custo unitário máximo | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas de iluminação | Instalação de luminárias LED nos espaços exteriores, incluindo montagem | Até 250 W | 300/luminária | 12 |
|  | Substituição de lâmpadas convencionais por tubos de led | Até 25W/lâmpada | 2 €/W | 12 |
|  | Substituição de lâmpadas dicroicas por led | Até 15 W/lâmpada | 4 €/W | 12 |

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Área Interior | Custo unitário máximo (€/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditorias energéticas | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Inferior a 1000 m2 | 2,5 |
|  | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Entre 1000 e 2500 m2 | 1,5 |
|  | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Entre 2500 e 10000 m2 | 1,0 |
|  | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Superior a 10000 m2 | 0,7 |

Fonte: Direção Geral de Energia e Geologia (12 de março de 2018).

No custo-padrão da envolvente opaca não se incluem os custos relativos à preparação das superfícies onde será aplicado o isolamento térmico, como por ex, a remoção do amianto, bem como a colocação de andaimes, conforme aplicável.

No custo-padrão das auditorias energéticas não se incluem os custos relativos à taxa de emissão do Certificado Energético, conforme aplicável.